# OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania                :        Projekt Wielozadaniowego Boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej nr2 w Rawie Mazowieckiej

I N W E S T O R                           : 	   Urząd Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka 2  Pl.J.Piłsudskiego 5

Adres budowy                                :       Rawa Mazowiecka ul.Miła2 dz. Nr 315/3

I.     Podstawa opracowania     :

- mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych  w skali 1 : 500,

- szczegółowy program użytkowy wg danych inwestora

II.     Opis terenu opracowania :

Przedmiotowa działka nr ew.315/3 położona jest w miejscowości Rawa Mazowiecka przy ul. Miłej 2.

Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym oraz własną

orientacją, na terenie przeznaczonym pod planowane boisko występują grunty nośne. Poziom wody gruntowej poniżej projektowanych warstw.

Projektowana powierzchnia zabudowy              -                968,00 m2

Powierzchnia boiska wielozadaniowego            -                968,00 m2

Niniejszy projekt oraz jego usytuowanie nie ogranicza ani nie narusza praw osób trzecich.

III. Stan istniejący      :

W/w działka ewidencyjna jest częściowo zabudowana, znajduje się tam budynek, kilka boisk przeznaczonych do modernizacji i po części działka jest utwardzona chodnikami betonowymi, w miejscu w którym ma powstać nowoprojektowane boisko wielofunkcyjne znajdują się dwa boiska o nawierzchni asfaltowej i drzewa . Planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi mediami. Teren biologicznie czynny porośnięty jest trawą i w niektórych miejscach drzewami. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Warunki gruntowe proste, bez gruntów słabonośnych. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie wykonywania obiektów budowlanych.

IV. Stan projektowany      :

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x44m o nawierzchni poliuretanowej, bezpiecznej, charakteryzującej się stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną służyć ma do gry w piłkę ręczną , nożną ,tenisa i gry w koszykówkę . Ze względu na specyfikę nawierzchni boisko może być użytkowane praktycznie przez cały rok.

Nawierzchnia boiska składa się z dwóch warstw :

-podstawowej – dolnej podkładowej z granulatu SBR i żwiru (grubość warstwy to ok. 35 mm) i

-warstwy wykończeniowej – głównej z natryskowym system [ grubość warstwy to ok. 12 mm.] .

Wszystkie warstwy należy odpowiednio wyprofilować a podczas układania pilnować geometrii płyty boiska.

Kolejne warstwy płyty boiska:

-grunt rodzimy

-warstwa odsączająca gr. 10 cm

-płyta betonowa z betonu B-12 gr. 18 cm

-płyta asfaltowa gr. 6 cm.

-warstwa dolna podkładowa nawierzchni z granulatu o grubości 35 mm

-nawierzchnia właściwa wykończona natryskiem poliuretanowym o grubości 12 mm.

Na boisku będą 2 stojaki do tenisa , 2 bramki do piłki ręcznej i 4 stojaki do gry w koszykówkę obsadzone w fundamencie ,który należy wykonać zgodnie z rysunkiem .

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy mechanicznie rozebrać istniejące nawierzchnie przewidziane do usunięcia, rozebrać elementy konstrukcji betonowych z starymi urządzeniami sportowymi , następnie usunąć pozostałości w postaci gruzu i złomu itp. Samochodami samowyładowczymi.

V.  Odwodnienie płyty boiska :

Boisko odwadniane będzie przy pomocy spływu powierzchniowego płyty boiska (0,5 % na obie strony ,przełamanie boiska po środku placu), woda wylewana będzie na przyległy trawnik.

Przy budowaniu płyty boiska można wykorzystać naturalne spadki terenu.  Spadki zgodnie z rysunkiem płyty boiska.

VI.  Ogrodzenie :

Projektuje się ogrodzenie boiska wielozadaniowego z siatki plecionej stalowej naciągniętej na słupki stalowe, dodatkowo należy zastosować linki stalowe do naciągu siatki ogrodzenia. Siatkę należy naciągnąć na słupki i przymocować stabilnie. Łączna wysokość ogrodzenia to 400 cm.

- Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników :

Projektowane urządzenia nie wpływają źle na otaczające je środowisko ani nie wpływają niekorzystnie na higienę oraz zdrowie użytkowników. Teren nie zabudowany urządzeniami ani utwardzeniami dojść i dojazdów stanowi obszar biologicznie czynny.

- Zalecenia dotyczące układania nawierzchni poliuretanowych:

- Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonywać ściśle według receptury producenta.

- Optymalna temperatura wykonywania nawierzchni poliuretanowych to    20-25 st. C.

- Nie wolno wykonywać nawierzchni przy temperaturach poniżej 15 st. C.

- Optymalna wilgotność powietrza podczas układania nawierzchni to powyżej 75 %.

- Optymalna wilgotność podłoża podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowych powinna wynosić mniej niż 10%.

- Nie wolno wykonywać nawierzchni przy wilgotności powietrza większej niż 80% a podłoża większej niż 10%.

- Zalecenia związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej:

- Przed przystąpieniem do układania warstwy  dolnej, podkładowej nawierzchni należy płytę asfaltową zaimpregnować primerem poliuretanowym.

- Warstwę podkładową wykonywać zgodnie z recepturą producenta  materiałów. Grubość tej warstwy powinna wynosić ok. 35 mm. Jest to bezspoinowa warstwa elastyczna z granulatu gumowego SBR i żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym

- Na gładką powierzchnię zagruntowaną warstwy dolnej z granulatu  SBR wykonać warstwę główną wykończoną natryskiem systemu poliuretanowego z granulatem EPDM. Zachowując recepturę producenta.