O P I S      T E C H N I C Z N Y

#### Przedmiot opracowania                :       Projekt Boiska Do Gry W Piłkę Ręczną z Bieżnią

przy Szkole Podstawowej nr2 w

Rawie Mazowieckiej

I N W E S T O R                           : 	Urząd Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka 2  Pl.J.Piłsudskiego 5

Adres budowy                                :       Rawa Mazowiecka ul.Miła2 dz. Nr 315/3

I.     Podstawa opracowania     :

- mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych  w skali 1 : 500,

- szczegółowy program użytkowy wg danych inwestora

II.     Opis terenu opracowania :

Przedmiotowa działka nr ew.315/3 położona jest w miejscowości Rawa Mazowiecka przy ul. Miłej 2.

Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym oraz własną

orientacją, na terenie przeznaczonym pod planowane boisko występują grunty nośne. Poziom wody gruntowej poniżej projektowanych warstw.

Projektowana powierzchnia zabudowy              -                1050,00 m2

Powierzchnia boiska do piłki ręcznej                 -                735,00 m2

Niniejszy projekt oraz jego usytuowanie nie ogranicza ani nie narusza praw osób trzecich.

III. Stan istniejący      :

W/w działka ewidencyjna jest częściowo zabudowana, znajduje się tam budynek, kilka boisk przeznaczonych do modernizacji i po części działka jest utwardzona chodnikami betonowymi, w miejscu w którym ma powstać projektowane boisko znajduje się  boisko o nawierzchni asfaltowej i drzewa , zaś w miejscu w którym ma powstać bieżnia , znajduje się  bieżnia o nawierzchni żwirowej. Planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi mediami. Teren biologicznie czynny porośnięty jest trawą i w niektórych miejscach drzewami. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Warunki gruntowe proste, bez gruntów słabonośnych. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie wykonywania obiektów budowlanych.

IV. Stan projektowany      :

Projektowane boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 21x35m oraz bieżnia o wymiarach 4,2x75,0m o nawierzchniach z trawy syntetycznej, bezpiecznej, charakteryzującej się stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną służyć ma do gry w piłkę ręczną . Ze względu na specyfikę nawierzchni boisko może być użytkowane praktycznie przez cały rok.

Kolejne warstwy płyty boiska:

-grunt rodzimy

-warstwa filtracyjna:  piasek gruboziarnisty - 10 cm

-warstwa podbudowy: tłuczeń – 15cm

-warstwa podbudowy: kliniec – 8cm

-warstwa wyrównawcza – 8cm

-wykładzina trawy syntetycznej wys. włókna 22 mm gęstości 44tys./m²

-piasek sortowany [ wypełnienie wykładziny] – 20 mm.

Wszystkie warstwy trzeba odpowiednio wyprofilować, ubić i zagęścić.

Wyposażenie boiska do piłki ręcznej:

dwie bramki stalowe do piłki ręcznej, słupki do siatki tenisowej.

Piłkochwyty wykonane z siatki tekstylnej polipropylenowej o wysokości 3m .

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy mechanicznie rozebrać istniejącą nawierzchnię gruntową przewidzianą do usunięcia, rozebrać elementy konstrukcji bramek i betonowych fundamentów, następnie usunąć samochodami samowyładowczymi,  wykarczować kolidujące z inwestycją krzewy i mechanicznie wykonać koryto pod boisko i bieżnię.

V. Odwodnienie płyty boiska     :

Boisko odwadniane będzie przy pomocy spływu powierzchniowego płyty boiska

(0,5 % ), woda wylewana będzie na przyległy trawnik. Przy budowaniu płyty boiska można wykorzystać naturalne spadki terenu. Spadki zgodnie z rysunkiem płyty boiska.

- VI. Piłkochwyty      :

Projektuje się piłkochwyty z jednej strony boiska (od strony zabudowań) z siatki tekstylnej polipropylenowej naciągniętej na słupki stalowe, dodatkowo należy zastosować linki stalowe do naciągu siatki tekstylnej. Siatkę należy naciągnąć na słupki i przymocować stabilnie. Łączna wysokość ogrodzenia to 300 cm.

- VII.  Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników     :

Projektowane boisko nie wpływają źle na otaczające je środowisko ani nie wpływa niekorzystnie na higienę oraz zdrowie użytkowników. Teren nie zabudowany urządzeniami ani utwardzeniami dojść i dojazdów stanowi obszar biologicznie czynny.