___________________________________________________________________

Projekt budowlano               -wykonawczy

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

ADRES INWESTYCJI:

Rawa Mazowiecka

Działka o nr ewid. 383

INWESTOR:

Gmina i Miasto

Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

PROJEKTANT:

- OPIS TECHNICZNY :

  - Zakres opracowania :

Opracowanie jest projektem budowlano – wykonawczym dla inwestycji polegającej na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej.

  - Materiały wyjściowe do projektowania :

- ustalenia z inwestorem

- mapa w skali 1:500

  - Stan istniejący :

W/w działka ewidencyjna jest częściowo zabudowana, znajduje się tam budynek, kilka boisk przeznaczonych do modernizacji i po części działka jest utwardzona chodnikami betonowymi, w miejscu w którym ma powstać nowoprojektowane boisko z trawy syntetycznej znajdują zniszczone boiska

Planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi mediami. Teren biologicznie czynny porośnięty jest trawą i w niektórych miejscach drzewami. Działka nie jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Warunki gruntowe proste, bez gruntów słabonośnych. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie wykonywania obiektów budowlanych.

  - Projektowane zagospodarowanie:

    - Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej :

Projektowane boisko o wymiarach 32x64m o nawierzchni z trawy syntetycznej, bezpiecznej, charakteryzującej się stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną służyć ma do gry w piłkę nożną  lub do innych gier. Ze względu na specyfikę nawierzchni boisko może być użytkowane praktycznie przez cały rok.

Kolejne warstwy płyty boiska:

-grunt rodzimy

-warstwa filtracyjna:  piasek gruboziarnisty - 10 cm

-warstwa podbudowy: kruszywo  łamane – 20 cm

-warstwa wyrównawcza – 5 cm

-wykładzina trawy syntetycznej

-piasek sortowany - 2 cm

- granulat SBR – 2 cm

(Wszystkie warstwy trzeba odpowiednio wyprofilować, ubić i zagęścić).

Na boisku będą 2 bramki do piłki nożnej obsadzone w fundamencie zgodnym z rysunkami fundamentów.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy mechanicznie rozebrać istniejące nawierzchnie przewidziane do usunięcia, rozebrać elementy konstrukcji betonowych, następnie usunąć inne pozostałości samochodami samowyładowczymi, następnie  mechanicznie wykonać koryto pod boisko wielofunkcyjne.

1.4.2. Odwodnienie płyty boiska :

Boisko odwadniane będzie przy pomocy spływu powierzchniowego płyty boiska 0,5 % , woda wylewana będzie na przyległy trawnik. Przy budowaniu płyty boiska można wykorzystać naturalne spadki terenu. Spadki zgodnie z rysunkiem płyty boiska.

    - Ogrodzenie :

Projektuje się ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej ślimakowej naciągniętej na słupki stalowe, dodatkowo należy zastosować linki stalowe do naciągu siatki ogrodzenia. Siatkę należy naciągnąć na słupki i przymocować stabilnie. Łączna wysokość ogrodzenia to 400 cm.

  - Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników :

Projektowane boisko nie wpływają źle na otaczające je środowisko ani nie wpływa niekorzystnie na higienę oraz zdrowie użytkowników. Teren nie zabudowany urządzeniami ani utwardzeniami dojść i dojazdów stanowi obszar biologicznie czynny.

Specyfikacja techniczna dla robót

Wymagania ogólne

  - Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna . Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych należy je stosować przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA PODBUDOWIE MINERALNEJ

1.Roboty miernicze.

- wyznaczenie linii granicznych, kątów boiska, spadki – 0,5%

2. Roboty ziemne.

- Wykopanie niecki pod boisko.

- Równanie i niwelacja dna koryta, wykonanie spadków powierzchni gruntu.

- Ustawienie obrzeży wokół boiska 8 * 30 cm

3. Wykonanie systemu odwodnienia drenażowego:

- Wykopanie rowków pod rury drenarskie śr. głębokość 100cm.

- Wypełnienie rowków piaskiem gruboziarnistym grubość warstwy 10cm.

- ułożenie rur drenarskich o przekroju  8cm.

- zasypanie rurociągu żwirem filtracyjnym.

- zagęszczenie warstw.

4. Układanie warstwy podbudowy stabilizującej i odsączającej z grubego piasku.

- Dno koryta zwałować zachowując zaplanowane spadki terenu.

- Nieckę wypełnić warstwą piasku gruboziarnistego

Całość obficie namoczyć wodą, zwałować.

- Wysokość warstwy ok.10cm.

- Ułożyć warstwę główną podbudowy z kruszyw łamanych 5 – 30mm. Wysokość warstwy  ok. 20cm.

5. Układanie warstw wyrównującej podbudowę:

- Rozłożyć warstwę klinującą z miału kamiennego [drobny tłuczeń] 0 – 4 mm.,

- Doprowadzić do odpowiedniej wilgotności i zwałować

- Wysokość warstwy ok. 5cm.

6. Następnie należy rozłożyć pasy wykładziny z trawy syntetycznej o parametrach 50 mm wysokości, gęstości ok.20 000.

- Po lekkim naciągnięciu pozostawić do samo – ułożenia.

- pasy wykładziny łączyć ze sobą wklejając linie.

- Wypełnić wykładzinę piaskiem o średnicy 0,8 - 2 mm. o gładkich brzegach do  wysokości 2cm włókien.

- Piasek wczesywać specjalną szczotką mechaniczną, wałować lekkim walcem lub zagęszczarką.

- Doprowadzić do odpowiedniej wilgotności i zwałować.

- Wypełnić wykładzinę granulatem gumowym o średnicy 1-2 mm,

- Wysokość warstwy ok. 2 cm.

- Po ok. miesiącu gry należy ewentualnie w razie potrzeby dosypać granulatu.

- Dokładnie rozprowadzić szczotką po całym boisku.

- Doprowadzić do odpowiedniej wilgotności całość zwałować.

7. Zabetonować słupy bramek.

Podczas układania poszczególnych warstw kontrolować geometrię powierzchni.

8. Dopuszczalne różnice w poziomie nawierzchni 1 cm. na 3 metrowej łacie.

9. Wykonać ogrodzenie zgodnie z projektem.

10. Na ogrodzenie zastosować siatkę ocynkowaną, ślimakową, jednolitą wys. ogrodzenia 4 m.

CHARAKTERYSTYKA WYKŁADZINY

‘’ TRAWA SYNTETYCZNA ‘’

Wykładziny sportowe to elastyczne wstęgi o szerokości 410 cm i długości zgodnej z zamówieniem, dostarczanymi w rolkach. Wykładziny te składają się z warstwy podkładowej oraz z runa z włókien tworzących barwną warstwę wierzchnią, imitującą trawę. Runo wykładzin sportowych wykonane jest z włókien polipropylenowych lub polietylenowych.

Warstwę podkładową o grubości 2 mm stanowi siatka z tworzywa polietylenowego (osnowa, w którą wplecione są włókna runa), zatopiona w lateksie. Warstwa podkładowa ma barwę czarną i szorstką fakturę.

Ogólne dane :

-długość włókien: 50 mm

-gęstość włókien: ok. 20 000 szt. włókien / m²

-Masa powierzchniowa (kg/m²): 2.6 +/- 10%

-całkowita grubość wykładziny: 52 mm

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA: WYKŁADZINY TRAWA SYNTETYCZNA

Wykładziny sportowe typu „trawa syntetyczna” są przeznaczone do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, w otwartych obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym, asfaltobetonowym lub na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa kamiennego. Podłoże powinno być suche , równe, mocne i stabilne.  W przypadku gdy podłoże stanowi grunt, konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzania wody.

Mocowanie wykładziny polega na przyklejaniu sąsiadujących wstęg wyrobu, o szerokościach równych szerokości rolki, wzdłuż krawędzi, do pokrytej klejem taśmy o szerokości 20-30 cm, w taki sposób aby między wstęgami wykładziny utworzona została szczelina o szerokości nie przekraczającej 4 mm.

Ułożoną wykładzinę stabilizuje się poprzez posypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0.4 – 0.8 mm oraz granulatem gumowym o granulacji 0.8 – 2.0 mm. Podczas prac związanych z układaniem i mocowaniem wykładzin temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od + 15st. C do 25s. c, a wilgotność względna powietrza od 60 do 70 %. Prace należy prowadzić w czasie bezdeszczowej pogody.

Przy stosowaniu, przechowywaniu i transporcie wykładziny, powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, zgodnie z kartą charakterystyki substancji chemicznych, w tym przepisy BHP.

Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem norm i przepisów.

Nabywcy wykładzin sportowych powinni otrzymać instrukcję, opracowaną przez producenta w języku polskim, zawierającą między innymi:

- opis przeznaczenia i zakresu stosowania wyrobów,

- warunki bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

- sposób przygotowania podłoży oraz wykonywania nawierzchni sportowych przy użyciu wykładzin,

- sposób przechowywania i transportu wykładzin oraz ich użytkowania i konserwacji po ułożeniu.

Przy wykonywaniu nawierzchni z wykładzin, należy przestrzegać wymagań dokumentacji technicznej obiektu sportowego , instrukcji producenta, właściwych norm, obowiązujących przepisów i postanowień.

Wielkość i zakres zgodnie z opracowaniem projektowym.

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dokumentacją projektową, w całości udostępnianą w siedzibie zamawiającego, z której wyciąg razem ze specyfikacją techniczną stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.