ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

nr strony

- Strona tytułowa 								1

- Zawartość opracowania 						2

- Branża budowlana i drogowa 					3 – 17

- Branża sanitarna 							18 – 42

- Branża elektryczna 							43 – 51

- Tytuł opracowania:

- PROJEKT   BUDOWLANY  REMONTU

- I   TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  PRZEDSZKLA MIEJSKIEGO  NR 2  W  RAWIE  MAZOWIECKIEJ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I   ODBIORU

ROBÓT    BUDOWLANYCH    I   DROGOWYCH

- Inwestor:                Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

- Plac Piłsudskiego 5

- 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Opracował:

………………………………..

mgr inż. Henryk Woźniak

KWIECIEŃ   2006 r.

# S p i s        t r e ś c i

- Część ogólna

- Obowiązki Inwestora

- Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy

- Materiały

- Materiały pochodzące z rozbiórki

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Dokumenty budowy

- Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów

- Odbiór robót

- Dokumenty do odbioru robót

- Tok postępowania przy odbiorze

- Kontrola jakości

- Obmiar robót

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

# Specyfikacja techniczna

1. Część ogólna

## Przedmiotem zamówienia jest:

## Remont i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót remontowych oraz  termomodernizacyjnych budynku przedszkola wraz z nowym zagospodarowaniem terenu części frontowej działki. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji      i odbiorze robót o zakresie, który obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe / ogrodzenie frontowe i część bocznego, budynek gospodarczy, taras /

- Ocieplenie stropu poddasza budynku „A” oraz stropodachu budynku „B” obiektu wraz           z pokryciem papą termozgrzewalną

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w obu budynkach;

- Ocieplenie ścian zewnętrznych obu budynków;

- Izolacja przeciwwilgociowa ścian podpiwniczenia ;

- Wykonanie prac remontowych wykończeniowych wewnątrz obu budynków /malowanie, wymiana i odnowa posadzek, okładziny ściennej w pomieszczeniach sanitarnych                  i zaplecza kuchennego/

- Wybudowanie od ulicy Zamkowa Wola parkingu, nowego ogrodzenia i schodów wejściowych

- Ukształtowanie terenu wokół budynku

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę P.P.H.U.BUDREM.

2.Obowiązki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej

- Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w całości lub częściowo                   i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Złożyć   zawiadomienie do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego                w Rawie Mazowieckiej  o planowanym przeprowadzeniu prac remontowych                                      i termomodernizacyjnych 30 dni przed rozpoczęciem ich

- Zawiadomić Zarząd Dróg Wojewódzkich o konieczności zajęcia pasa drogowego na czas przebudowy wjazdu na teren działki

3. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca wyposaży teren budowy  w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.

- Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robót - zaakceptowanego przez Inwestora;

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy;

- Zabezpieczenie dostawy mediów;

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

c) Możliwością powstania pożaru

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

- Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji

- Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę

- Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentami odbiorczej dla zakresu robót objętych umową

- Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczący realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym oraz kosztorysie ofertowy, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków

4.  Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową               i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość                   i przydatność do robót

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa                             i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

5.  Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, tworzywa sztuczne i inne zbędne Zamawiającemu materiały – Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci  w Pukininie  (odległość ok. 3km) na koszt Inwestora.

6.  Sprzęt

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną                w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

7.  Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy, wewnętrzny  - ręczny.

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

8.   Wykonanie robót

- Roboty rozbiórkowe

W kosztorysie uwzględniono następujące prace:

- rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych frontowego i części ogrodzenia od zachodu / na długości 10 m/ z siatki na słupkach stalowych

- rozbiórka cokołów pod rozebranymi ogrodzeniami

- rozbiórka nie użytkowanego i w złym stanie technicznym budynku gospodarczego zlokalizowanego przy wschodniej granicy działki. Po rozebraniu budynku gospodarczego, powstanie luka którą należy wypełnić murowanym parkanem z cegły silikatowej. Wygląd ogrodzenia musi być identyczny z ogrodzeniem istniejącym.

- rozbiórka frontowego tarasu przed budynkiem  „A”

- Ocieplenie poddaszy

W projekcie budowlany zaprojektowano następujące rozwiązania w celu ocieplenia :

- poddasza w części „A” budynku przedszkola

Strop nad parterem oraz ściany pomieszczeń poddasza ocieplić układając legary                6 x 12 cm w rozstawie co 60 cm, pomiędzy legarami ułożyć wełnę mineralną                         grub. 10 cm. Do legarów przymocować płytę OSB grub. 22 mm. Powierzchnię ocieplenia wcześniej wyłożyć folią budowlaną grub. minimum 0,2 mm.

- stropodachu nad częścią „B” budynku przedszkola

Ocieplenie stropodachu odbywać się będzie poprzez nawiercone od góry otwory           w płytach korytkowych. Przez które agregatem wtłaczany będzie granulat styropianowy lub Fibrofob. Siatka otworów w płytach korytkowych 2,00 x 2,00 m, grubość warstwy izolacyjnej minimum 10 cm. Otwory po odwiertach zasłonić blachą ocynkowaną               15 x 15 cm grubości 1,00mm. Cały dach oraz kominy wentylacyjne podlegają pokryciu papą termozgrzewalną  o grubości 5,2 mm z wkładką nośną poliestrową o gramaturze                250 g/m2, zakres elastyczności papy  od – 25 oC  do + 100 oC

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

Projektuje się wymianę wszystkich starych okien drewnianych na nowe PCV w kolorze białym. Okna PCV wymienione wcześniej pozostaną, gdyż są w dobrym stanie technicznym. Projektowane okna dostosowane zostały wielkością i podziałem do okien już wymienionych. Projektowane okna muszą spełniać warunek izolacyjności termicznej dla szyby U= 1,1W/m2 K.

Projektuje się także wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej na nowe drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym z aluminium ciepłego. Projektowane drzwi muszą spełniać warunek izolacyjności  termicznej U ≤ 2,5W/m2 *K oraz szyby zamontowane                              w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć                  w samozamykacze.

Wewnętrzna stolarka drzwiowa została zaprojektowana z dwóch materiałów :

- z profili PCV w kolorze białym z szybą bezpieczną P4

- oraz jako drzwi wewnętrzne typowe firmy PORTA DECOR z płyty wiórowej 			otworowanej z ościeżnicą MDF lub drewnianą  w kolorze ,,GRUSZA „

Zestawienie stolarki wg załączonego do projektu budowlanego  wykazu.

Wszystkie ościeża drzwi wewnętrznych do obłożenia wokół płyta meblarska grubości minimum 16 mm w kolorze drzwi /GRUSZA/ . W węzłach sanitarnych przegrody pomiędzy kabinami wykonać z profili PCV z wypełnieniem panelem/ kolor biały/ .

- Ocieplenie ścian zewnętrznych ;

W celu osiągniecie wymaganych parametrów izolacyjnych ścian zewnętrznych zaprojektowano ocieplenie tych ścian od poziomu 10 cm niższego niż teren do poziomu dachu. Ocieplenie należy wykonać płytami ze styropianu frezowanego FS 15 jednowarstwowo szczelnie.

Ocieplenie ścian zaprojektowano w technologii bezspoinowej systemu „CERESIT” lub równoważny. Warstwę izolacji termicznej stanowi warstwa styropianu grubości 10 cm. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonać styropianem grubości 3 cm. Mocowanie styropianu do ścian zaprojektowano za pomocą zaprawy klejowej do styropianu oraz kołków rozporowych ø 12 dług 18 cm w ilości min 4szt/m2. Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni ścian należy zastosować podwójną warstwę siatki z tworzywa sztucznego na całej wysokości ścian .

Zewnętrzną warstwę wykończenia stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny do pomalowania farba silikatową w kolorach określonych w projekcie, o fakturze kamyczkowej  i grubości ziarna 1,5 – 2,00 mm układany na powierzchniach zabezpieczonych podkładem gruntującym. Na strefę cokołową naciągnąć tynk mozaikowy o grubości ziarna 1,2 mm.

Obróbki blacharskie parapetów projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej                     grub. 0,50 mm powlekanej poliestrem (w kolorze brązowym).

Przed przystąpieniem do projektowanych robót ociepleniowych, należy:

- zdemontować istniejące w obrębie ścian obróbki blacharskie (parapety, rury spustowe, przewody odgromowe).

- rozebrać płytę balkonową

- zdemontować starą i osadzić nową stolarkę okienną i drzwiową

-  usunąć stare powłoki malarskie

W przypadku stwierdzenia rys i pęknięć ścian należy przed przyklejeniem styropianu zlikwidować pęknięcia poprzez rozkucie i wypełnienie zaprawą cementową.

Przy wykonywaniu ocieplenia należy w obu budynkach wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej grubości 0,5 mm oraz zamontować nowy system orynnowania z kształtek PCV i blachy stalowej powlekanej w kolorystyce przedstawionej            w projekcie budowlanym.

- Izolacja przeciwwilgociowa ścian podpiwniczenia

Prace te polegają na :

- odkopaniu ścian fundamentowych dwóch ścian podpiwniczenia /północnej                          i południowej/

- rozebraniu istniejących murków koszy okiennych

- osuszeniu i odgrzybieniu ścian fundamentowych

- zamocowaniu membrany izolacyjnej kubełkowej typu SWELLITITE mocowanymi na gwoździe z podkładkami uszczelniającymi

- wybetonowaniu nowych koszy okiennych

- obsypanie ponowne odsłoniętych ścian z zagęszczeniem warstwami co 25 cm

- Wykonanie prac remontowych wykończeniowych wewnątrz budynków

- skucie starej okładziny ściennych i posadzkowych z płytek / w pomieszczeniach 	socjalnych  i zapleczu kuchennym/

- położenie nowych płytek ściennych

* w pomieszczeniach zaplecza kuchennego płytka  ścienna o wymiarach 20 x 25 cm lub większa w kolorze białym, gatunek I, fuga biała szerokości 3 mm wodoszczelna i nienasiąkliwa. Wysokość licowania ścian płytkami do wysokości minimum 2,10 m.

* W gabinecie lekarskim nr 18 również biała płytka, przy umywalce, wysokości układania do 2,10 m.

* W pomieszczeniach sanitarnych  – płytka ścienna kolor „wesoły, ciepły” fuga grub. 3 mm wodoszczelna, nienasiąkliwa. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem .

- położenie nowych płytek podłogowych – płytki typu gress niezbyt śliskie o wymiarach                		30  x 30 cm , fuga nienasiąkliwa

- w pomieszczeniach w których jest ułożony parkiet / sale zabaw/ należy 	wycyklinować i ponownie polakierować dwukrotnie

- malowanie ścian i sufitów - w pomieszczenia wyszczególnionych w przedmiarze malowanie ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem. Kolorystyka malowania olejnego dopasowana do koloru malowania emulsyjnego. We wszystkich pomieszczeniach malowanie ścian i sufitów farbami emisyjnymi dwukrotnie                   z zagruntowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z  Inwestorem.

- Wybudowanie od frontu działki nowego ogrodzenia oraz wewnętrznego  parkingu

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia frontowego z siatki stalowej na słupkach stalowych, przewiduje się jego rozebranie i wykonanie nowego.

Ogrodzenie wykonać na cokole betonowym ( część podziemna) z cegły klinkierowej (część nadziemna) wraz ze słupkami z cegły klinkierowej. Kolor klinkieru – cegła naturalna. Słupki i nadziemna część cokołu zakończyć „czapkami” klinkierowymi. Pola między słupkami , bramę i furtkę wykonać z profili zamkniętych . Szczegół ogrodzenia obrazują załączone rysunki.

Planuje się wydzielenie nowych miejsc parkingowych na terenie działki w ilości  4 szt dla pracowników placówki. Wjazd na teren parkingu odbywać się będzie istniejącym wjazdem od strony wschodniej z ulicy Zamkowa Wola. Chodnik na szerokości wjazdu należy rozebrać i ułożyć od nowa, kładąc od strony jezdni krawężnik na „płask”. Nadmiar ziemi z korytowania przetransportować na plac zabaw, humus przewieźć taczkami na trawniki i rozplantować. Gruz ze starego podłoża pod kostkę wywieźć samochodami na wysypisko śmieci w Pukaninie.

W celu zasłonięcia „nie ciekawego” wyglądu budynku gospodarczego usytuowanego w zachodniej granicy działki, planuje się na długości 10,00 m wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na ogrodzenie o wysokości 2,00 m z pełnych płyt betonowych, ustawione na cokole betonowym wysokości 20cm.

W złym stanie technicznym taras na froncie budynku podlega rozebraniu,                a w jego miejsce projektuje się schody wejściowe wykonane z kostki Polbruk              grub. 6 cm. Podstopnie wykonać z kolorowych obrzeży betonowych 100x30x8 cm,             a boczne mury oporowe żelbetowe. Balustrady schodowe stalowe. Płaszczyzny ścian oporowych od strony zewnętrznej obłożyć tynkiem mozaikowym w kolorystyce cokołu budynku „A”. Kostka betonowa kolorowa – mozaika typu „Holand”.

- Ukształtowanie terenu wokół budynku

Starą opaskę betonową wokół budynku „B” należy rozebrać układając                         w to miejsce nową z kostki polbruk grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz  z obrzeżami. Teren za budynkiem w stronę placu zabaw zniwelować spychaczem lub koparką z dowozem urobku tak aby wody opadowe odprowadzić od ścian budynku. Grunt z niwelacji przeznaczyć na usypanie górki saneczkowej na placu zabaw. Na placu zabaw nawieźć humusu (warstwa grub. 10 cm ) i ręcznie go rozplantować.

9. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

- protokoły przekazania terenu budowy

-protokoły z narad i ustaleń

- protokoły odbiorów robót

- księgi obmiarów / w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jeżeli warunki umowy pozwalają na rozliczenia wykonania udokumentowanych robót dodatkowych i zamiennych, Księga Obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosowanych kosztorysów./

- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawca gromadzić będzie w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

- korespondencja na budowie

- oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia

- Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę.

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia Zamawiającego.

10. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych  ilości i asortymentów

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach robót określonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych

11. Odbiór  robót

Roboty remontowe i termomodernizacyjne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją projektową.

Odbiór końcowy po odbiorach częściowych.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

12. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- księgi obmiarów

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów

- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiaj

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej - oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

13. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

14. Kontrola jakości będzie polegać na :

Kontrola jakości rozbiórki polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki                          i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

Sprawdzeniu szczelności pokrycia dachu , prawidłowości wykonania elementów, poziomów              i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien.

Sprawdzeniu jakości wykonania izolacji będzie polegało na: sprawdzeniu zachowania szczelności i ciągłości warstwy izolacyjnej.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków.

Sprawdzenie prawidłowości wmontowania okien i drzwi.

Sprawdzeniu poprawności wykonania powłok malarskich, robót posadzkarskich oraz okładzinowych.

Sprawdzeniu poprawności wykonania nawierzchni utwardzeń.

Wszystkie obiory jakościowe dokonywać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

15. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

16. Podstawa płatności

Za jednostkę wykonanych prac zgodnie z obmiarem, harmonogramem płatności i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

17. Przepisy związane

Świadectwo ITB nr 334/96 – Metoda lekka docieplenia ścian zewnętrznych budynków

Instrukcja ITB nr 273/83 – Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych

PN-91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozporządzenie   Ministra   Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek montażowych                                      i ustalenia tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiązki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek                    i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących wymiarów.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych                  z betonu.

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej                      i meblowej oraz elementów budowlanych wykończeniowych.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-11112 Kruszyw mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykły

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i robót.

Opracował:

………………………………..

mgr inż. Henryk Woźniak